# Name: __________	Klasse: ___	Datum: ________

# Lösungsblatt Aufgabe 2

# Raumklima

## Konstruktionsaufgabe

Siehe Bauanleitung.

## Programmieraufgaben

Konfiguration der Sensoren und Aktoren:

1. Messung der Raumklima-Werte

1a. Konfiguration des TXT-Displays:

Konfiguration der Anzeige auf dem TXT

1b. Programm (Beispiel):

IoT_Indoor_Climate.ft

2. Messung der Luftqualität

2a. Konfiguration des TXT-Displays:

Erweiterung der Anzeige auf dem TXT

2b. Programm (Beispiel):

IoT_Indoor_Air_Quality.ft

## Experimentieraufgaben

1. Helligkeit

Die Messwerte (Widerstand/gemessene Beleuchtungsstärke) sollten in einem Tabellenkalkulationsprogramm mit einem Grafen veranschaulicht werden (x: Widerstand, y: Beleuchtungsstärke).

Die Umrechnung des Widerstandswerts r in die Beleuchtungsstärke i kann mit einer aus der Kennlinie ableitbaren Gleichung angenähert werden. Die Gleichung, die man bspw. in Excel zu einer hinzugefügten Trendlinie anzeigen lassen kann, sieht (bezogen auf Tageslicht-Messungen) etwa so aus:

i=2∙108∙r-1,74 lx

Ein Arbeitsplatz sollte nach der Arbeitsstättenverordnung eine Beleuchtungsstärke von mindestens 500 lx aufweisen; das ist auch eine sinnvolle Mindestanforderung an einen Arbeitsplatz im Klassenraum.

Konfiguration des TXT-Displays:

Erweiterung der Display-Ausgabe am TXT

Programm (Beispiel):

IoT_Illuminance.ft

2. CO2-Ampel

2a. Der „Lüftungsindex“ L soll Werte bis 100 einnehmen, dabei gleich Null sein, wenn Luftfeuchte und IAQ jeweils den gewünschten Zielwert erreichen, und gleich 100, wenn Luftfeuchte und IAQ die „Jetzt lüften!“-Schwelle erreichen.

Seien H0 der Zielwert und H1 der Schwellenwert (obere Grenze) für die relative Luftfeuchte und H der gemessene Wert; und seien weiter Q0 der Zielwert, Q1 der Schwellenwert (obere Grenze) für die Luftqualität und Q der gemessene IAQ-Wert. Dann kann man den „Lüftungsindex“ L wie folgt definieren:

L=H-H0H1-H0+Q-Q0Q1-Q0∙3∙25

Rechenbeispiel: Sollen nach den Stoßlüften die relative Luftfeuchte bei 30% und der IAQ bei 30 liegen (Zielwerte), und werden die Schwellenwerte (bspw. die Werte nach 20 Minuten im Klassenraum ohne Lüften) auf 55% und 100 festgelegt, dann gilt:

L=H-3025+Q-3070∙3∙25

Konfiguration des IoT-Dashboards zur Anzeige der Messwerte (Temperatur, relative Luftfeuchte und Luftqualität):

Konfiguration des IoT-Dashboards

2b/c. Programmauszüge (Beispiel):

…

…

IoT_CO2_Signal_Light

3. Lautstärke

3a. Konfiguration des TXT-Displays:

Erweiterung des TXT-Displays um eine Lautstärke-Skala

3c. Als Grenzwert für den Lautstärkepegel können beispielsweise 70 dB gewählt werden.

Programm (Beispiel):

IoT_Loudness.ft

Anlagen

# Aufgabe 2: Raumklima

## Erforderliches Material

PC für Programmentwicklung, lokal oder über Web-Schnittstelle.

USB-Kabel oder BLE- bzw. WLAN-Verbindung für die Übertragung des Programms auf den TXT4.0.

Programm „IoT_MQTT_Indoor_Air_Quality.ft“

## Weiterführende Informationen

[1]	Bosch Sensortec: BME680 – Application Note. Rev. 1.6, 20.09.2020.

[2]	Bosch Sensortec: BME680 – Datasheet. Rev. 1.7, 20.12.2021.

[3]	fischertechnik: Photoresistor LDR03 (32698). Datenblatt, 17.10.2018.

[4]	Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Beleuchtung. Technische Regeln für Arbeitsstätten, ASR A3.4, April 2011.

[5]	Umweltbundesamt: Gesundheitliche Bewertung von Kohlendioxid in der Innenraumluft. Mitteilungen der Ad-hoc-Arbeitsgruppe Innenraumrichtwerte der Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes und der Obersten Landesgesundheitsbehörden, Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 2008, 51, S. 1358–1369.

[6]	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV): Coronavirus SARS-CoV-2 – Ergänzende Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversicherung für die Gefährdungsbeurteilung in Schulen. 03.12.2021.